[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLUTER KERDI 200

Système de protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)
Système d'étanchéité de plancher intermédiaire (S.E.P.I.)
Natte en polyéthylène, d’une épaisseur de 0,5 mm, revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces permettant l’ancrage dans le mortier-colle.

La natte pourra assurer plusieurs fonctions, à savoir : protection à l'eau sous carrelage (SPEC), étanchéité de plancher intermédiaire (SEPI).
Les supports doivent être contrôlés quant à leur planéité, leur adhérence et la compatibilité des matériaux. En S.E.P.I., la pente du support doit être de 1 cm au mètre minimum, dirigée vers une évacuation équipée d’une platine de 5 cm minimum.
La natte se pose sur une couche de mortier colle adapté, à l’aide d’un peigne de 4 x 4 x 4. Les points singuliers (raccords, liaisons sol/murs…) seront traités conformément aux Avis Techniques n°13_18-1391_V2 (SPEC) et 13_18-1392_V6 (SEPI).
1 / 1 

DT – R5-DIV16-V5

[image: image1.jpg]