[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLUTER KERDI DS

Natte d’étanchéité en polyéthylène souple d’une épaisseur de 0,5 mm revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces permettant l’ancrage dans le mortier-colle. 

Cette natte est imperméable à l’eau et offre une résistance élevée à la diffusion de vapeur d’eau. Elle pourra assurer plusieurs fonctions, à savoir : protection à l’eau sous carrelage ou étanchéité de plancher intermédiaire, et pare-vapeur.

Les supports doivent être contrôlés quant à leur planéité, leur adhérence et la compatibilité des matériaux. En étanchéité de plancher intermédiaire, la pente du support doit être de 1 cm au mètre minimum, dirigée vers une évacuation équipée d’une platine de 5 cm minimum.
La natte se pose sur une couche de mortier colle adapté, à l’aide d’un peigne de 4 X 4 X 4. Les points singuliers (raccords, liaisons sol/murs,…) seront traités conformément aux Avis Techniques n°13/18-1391_V2 (protection à l’eau) et 13/18-1392_V6 (étanchéité de plancher intermédiaire).
1 / 1 
[image: image2.jpg]Adresse Postale » 12, rue des Flandres » 60410 Villeneuve-sur-Verborie
TEI. 03 44 54 18 88 » Fax 08 44 54 18 80  Internet : http://www.schluter-systems.ir
ki S.a.r.l. au Capital de 100.000 Euros. » R.C.S. Senlis B 390 100 502 « N Siret 390 109 502 000 18
EZ=2E Banque Populaire de Lorraine » Gode banque : 14707 « Gode guichet : 00010 » Gompte 08721000548 « Glé RIB 94




DT – R5-DIV20-V3

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]