[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLÜTER-KERDI 200

Système d'étanchéité de plancher intermédiaire (S.E.P.I.)
sur isolant thermique classé SC1 a2 au plus
Natte en polyéthylène d’une épaisseur de 0,2 mm, revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces permettant l’ancrage dans le mortier-colle.

La natte pourra assurer la fonction d’étanchéité de plancher intermédiaire (SEPI) sur isolant thermique classé SC1 a2 au plus sous chape.
La chape mise en œuvre sur l’isolant thermique doit être contrôlée quant à sa planéité, et le temps de séchage conforme aux normes de la chape doit être respecté.
Conformément au DTA, le complexe isolant + chape ne devra pas dépasser 12 cm en bas de pente.

La forme de pente doit être de 1 cm au mètre minimum, dirigée vers une évacuation Schlüter-KERDI-DRAIN, composée d’un siphon avec joint à lèvre, d’un avaloir avec une platine de 5 cm minimum (à emmancher dans l’écoulement) pouvant être redécoupé en hauteur pour être ajusté à l’épaisseur de la forme de pente, et d’un kit grille-cadre compatible. Ce système d’évacuation en deux parties apporte une fonction de découplage indispensable pour éviter les ponts phoniques.
La natte se pose sur un lit de mortier-colle adapté. Les points singuliers (raccords, liaisons sol/murs, etc.) seront traités conformément DTA 13/18-1392_V6 (SEPI).
La natte Schlüter-KERDI 200 pourra également être mise en œuvre en SPEC aux murs, en liaison avec la natte mise en œuvre en SEPI au sol, conformément au DTA
13/18-1391_V2 (SPEC).

1 / 1 

DT – K200_SEPI_THERM_V0

[image: image1.jpg]